| WP3-CETELI-3-IoT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atividade Prática | Experimento06_rfid | Período | 07 de agosto de 2023 |
| Monitor | Diego Alves Amoedo | Módulo | 1 |
| Professor | Andrey Ruben Rieiro Bessa |  |  |
| Experimento de Leitor RFID usando Arduino UNO, MFRC522 e Tags RFID |  |  |  |

Sumário

1.	OBJETIVOS	1

2.	MATERIAIS	1

	Arduino MEGA (ou placa compatível)	2

	Módulo MFRC522 (módulo leitor de tags RFID)	2

	Cabos de conexão	2

3.	CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE	3

4.	IMPLEMENTAÇÃO DO SCRIPT	3

5.	EXPLICAÇÃO DO CÓDIGO	4

6.	MONTAGEM DO CIRCUITO	4

7.	COMPILAÇÃO E UPLOAD DO CÓDIGO	5

8.	EXECUÇÃO E OBSERVAÇÃO DOS RESULTADOS	5

# OBJETIVOS

O objetivo deste experimento é utilizar o Arduino UNO em conjunto com o módulo MFRC522 para ler tags RFID e exibir seus UIDs (identificadores únicos) no Monitor Serial do Arduino IDE. Através deste experimento, os alunos poderão aprender a configurar o ambiente para utilizar o módulo MFRC522, entender o funcionamento básico do código fornecido e realizar a leitura de tags RFID.

# MATERIAIS

## Arduino MEGA (ou placa compatível)

## Módulo MFRC522 (módulo leitor de tags RFID)

## Cabos de conexão

- Tags RFID (cartões ou chaveiros)

# CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE

Antes de começar, é necessário configurar o ambiente de desenvolvimento. Siga os passos abaixo:

- Faça o download e a instalação da IDE do Arduino no site oficial (https://www.arduino.cc/en/software).

- Conecte o Arduino ao computador utilizando um cabo USB.

- Abra a IDE do Arduino e verifique se o Arduino é reconhecido corretamente nas portas disponíveis (no menu "Ferramentas" > "Porta").

# IMPLEMENTAÇÃO DO SCRIPT

Copie e cole o código fornecido no Arduino IDE. Certifique-se de que a biblioteca "MFRC522" está instalada corretamente. O código configura a comunicação serial a uma taxa de 9600 bps e inicializa o módulo MFRC522. Em seguida, o loop principal verifica se uma tag RFID está presente e, caso esteja, lê o UID da tag e o exibe no Monitor Serial.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | // Projeto: SUPER - Projeto para Educação e Pesquisa 2023 // Task: WP3-CETELI-3-IoT // Instrutor: Andrey Bessa #include <SPI.h> #include <MFRC522.h> #define RST_PIN 9 // Pino de reset do módulo RC522 #define SS_PIN 10 // Pino do chip select do módulo RC522 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Cria uma instância do objeto MFRC522 void setup() { Serial.begin(9600); SPI.begin(); // Inicia a comunicação SPI mfrc522.PCD_Init(); // Inicializa o módulo RC522 Serial.println("Aproxime uma tag RFID para ler..."); } void loop() { // Verifica se uma tag RFID está presente if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { // Lê o UID (identificador único) da tag RFID Serial.print("Tag UID: "); for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? "0" : ""); Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX); } Serial.println(); mfrc522.PICC_HaltA(); // Encerra a comunicação com a tag RFID } } |
| --- | --- |

# EXPLICAÇÃO DO CÓDIGO

- A biblioteca "SPI.h" é utilizada para a comunicação serial com o módulo MFRC522.

- A biblioteca "MFRC522.h" é utilizada para controlar o módulo leitor de tags RFID.

- Os pinos RST_PIN e SS_PIN são definidos, e em seguida, é criada uma instância do objeto MFRC522.

- O método "setup()" é utilizado para iniciar a comunicação serial e o módulo MFRC522.

- O método "loop()" é executado continuamente e realiza a leitura da tag RFID presente, caso haja uma.

# MONTAGEM DO CIRCUITO

- Conecte o módulo MFRC522 ao Arduino UNO utilizando jumpers, seguindo a configuração:

- SDA (SS) do módulo MFRC522 ao pino 10 do Arduino UNO

- SCK do módulo MFRC522 ao pino 13 do Arduino UNO

- MOSI do módulo MFRC522 ao pino 11 do Arduino UNO

- MISO do módulo MFRC522 ao pino 12 do Arduino UNO

- RST do módulo MFRC522 ao pino 9 do Arduino UNO

Figura 1 - Interligação dos componentes

# COMPILAÇÃO E UPLOAD DO CÓDIGO

Compile o código no Arduino IDE e, caso não ocorram erros, faça o upload para o Arduino UNO. Verifique se o processo foi bem-sucedido.

# EXECUÇÃO E OBSERVAÇÃO DOS RESULTADOS

Após o upload do código, abra o "Monitor Serial" do Arduino IDE, que deve estar configurado para a mesma taxa de comunicação (9600 bps). Aproxime uma tag RFID (cartão ou chaveiro) do módulo MFRC522 e observe o Monitor Serial. O UID da tag RFID será exibido no Monitor Serial. Repita o processo com outras tags RFID para observar diferentes UIDs.

Observação: Caso não ocorra a leitura da tag RFID, verifique as conexões do circuito e se as tags estão funcionando corretamente. Além disso, é importante garantir que o módulo MFRC522 esteja corretamente conectado e que a biblioteca "MFRC522" esteja instalada.